# SCHEDA TECNICA

### IMPRESOL

Nome comm. del prodotto:	IMPRESOL

codice:		A158/A159/A057

Nome società produttrice:	TWENTE PAINTS S.r.l.

Indirizzo:	Viale Enrico Ortolani, 200

00125 Acilia – Roma

Tel: 06/5211707 – 06/52311278

E- Mail: info@twentepaints.com

1. Colore

# Trasparente e colori di cartella

2. Aspetto

Satinato

3. Qualità

Protezione e nobilitazione del legno, penetra nei pori proteggendolo, evidenzia le venature del legno.

Prodotto per l’impregnare il legno, non sfoglia, non forma pellicola superficiale. Protegge il legno dall’azione dei raggi UV e dagli agenti atmosferici.

4. Applicazione

Prodotto pronto all’uso, rimescolare accuratamente.

Può essere applicato a pennello, rullo, immersione o tampone.

Per un miglior risultato si consiglia di ripassare la superficie trattata, dopo 15 minuti, con un panno morbido che non lasci peli , per togliere il prodotto in eccesso.

5. Resa

In funzione dell’ assorbimento del legno. Normalmente con una mano si ricoprono 12 mq/lt.

Riverniciabile dopo 24 ore.

6. Peso Specifico

0,85 + 0,05